ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO CÁ NHÂN

DỰ ÁN VẬT LÝ CHO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ TÀI: THIẾT BỊ CHO THÚ CƯNG ĂN

| GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: | ThS. Cao Xuân Nam ThS. Đặng Hoài Thương |
| --- | --- |
| SINH VIÊN: | Lý Liên Hoa – 22127117 |

TP. HỒ CHÍ MINH – 2024

- CÁC YÊU CẦU CĂN BẢN ĐÃ THỰC HIỆN

| STT | Yêu cầu căn bản | Mức độ hoàn thành (%) | Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Có 1 thiết bị INPUT | 100 | Thiết bị sử dụng: Cảm biến Siêu âm Ultrasonic HC-SR04 |
| 2 | Có 1 thiết bị OUTPUT | 100 | Thiết bị sử dụng: Cảm biến Siêu âm Ultrasonic HC-SR04 |

- SƠ ĐỒ LUỒNG XỬ LÝ

Luồng xử lý: Luồng thiết bị  Website

| STT | Thành phần | Mô tả chi tiết |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kết nối các thiết bị với mạch chủ | Cảm biến siêu âm Ultrasonic HC-SR04: - Được sử dụng để đo khoảng cách từ thiết bị đến thức ăn, từ đó ước tính lượng (%) có trong khay. - Kết nối các chân thiết bị đến mạch chủ: VCC – 5V/ 3.3V, GND – GND, Trig – Chân Digital, Echo – Chân Digital. Động cơ RC Serco MG996R: - Dùng để thực hiện thao tác quay để đẩy thức ăn. - Kết nối: Dây đỏ - 5V, dây nâu – GND, Dây cam – PWM. Mạch OV7670 Camera Module: - Dùng để theo dõi trực tiếp lượng thức ăn có trong khay. - Kết nối: VCC – 3.3V, GND – GND, Các chân D0 đến D7 và các chân điều khiển – các chân digital |
| 2 | Đọc dữ liệu từ thiết bị Input | Cảm biến siêu âm Ultrasonic HC-SR04: Xung siêu âm sẽ gửi từ chân Trig và nhận phải hồi từ chân Echo, dựa trên thời gian phản hồi và tốc độ âm thanh trong không khi để tính khoảng cách. Sau đó, đọc dữ liệu khoảng cách đo được để chuẩn bị gửi lên Website. Động cơ RC Serco MG996R: Sau khi nhận lệnh điều khiển từ người dùng, Arduino sẽ gửi lệnh điều khiển đến thiết bị để thực hiện thao tác quay đổ thức ăn. Mạch OV7670 Camera Module: |
| 3 | Gửi dữ liệu đọc được lên Website qua Internet | Sử dụng Kit phát triển Wifi ESP8266 NodeMCU Lua CP2102 kết nối Wifi để có thể truyền dữ liệu thông qua Internet. Các dữ liệu đọc được từ các thiết bị sẽ gửi đến broker MQTT của Firebase để lưu trữ, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu. |
| 4 | Website nhận dữ liệu và hiện thị lên giao diện người dùng | Lưu trữ và quản lý dữ liệu trên Firebase: - Firebase cung cấp API đơn giản, mạnh mẽ và đa nền tảng trong việc quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu và lưu trữ trong thời gian thực. - Từ đó, các dữ liệu nhận được từ broker MQTT của các thiết bị điện tử và dữ liệu người dùng từ website sẽ được lưu trữ trong Firebase và sẽ cập nhật dữ liệu ngay khi có sự thay đổi. - Bằng cách sử dụng các dữ liệu được lưu để hiện thị thông tin về biểu đồ theo dõi lượng thức ăn theo tuần/ tháng của thú cưng lên trên Website. Sử dụng Node-RED kết hợp với Firebase để truy xuất và hiện thị dữ liệu: - Kết nối Node-RED với Firebase để lấy dữ liệu được lưu trữ để chuẩn bị cho việc hiện thị trên giao diện người dùng. - Các thông tin về lượng thức ăn của thú cưng mỗi ngày sẽ được biểu thị dưới dạng biểu đồ đường về sức khỏe hay lượng thức ăn thú cưng đã hấp thụ theo tuần/ tháng lên trên giao diện người dùng. |

- CÁC YÊU CẦU NÂNG CAO ĐÃ THỰC HIỆN

| STT | Yêu cầu nâng cao | Mô tả chi tiết |
| --- | --- | --- |
| 1 | Có sử dụng thêm thiết bị INPUT trong nội dung giảng dạy |  |
| 2 | Có sử dụng thêm thiết bị OUTPUT trong nội dung giảng dạy |  |
| 3 | Có sử dụng thêm thiết bị INPUT ngoài nội dung giảng dạy |  |
| 4 | Có sử dụng thêm thiết bị OUTPUT ngoài nội dung giảng dạy |  |