BIẾN TRỞ

- Chân 1: âm

- Chân 2: analog

- Chân 3: dương – 5V

- Lắp cùng bên

ULTRASONIC SENSOR

- T : TRANSMITTER

- R: RECEIVER

- T phát ra 1 gợn sóng  lan truyền trong không khí  đụng tới vật thể  xong phản xạ về  R nhận.

- VCC  Chân cấp nguồn vôn 5V

- Trig  Phát ra gọn sóng (OUTPUT)

- Echo  Thu hồi về (INTPUT)

PHOTORESISTOR SENSOR

- Ánh sáng mạnh  electron lớp ngoài cùng sẽ dễ dàng tách ra nguyên tử  electron tự do.

- Càng nhiều electron tự do  càng dẫn nhiều điện

- DO: sáng/tối

- A0: Biết được khoảng cường độ ánh chiếu vào.

- Sáng: 0.

Tối : 1

(Thầy qui định: ánh sáng < 50V  tối, ngược lại)

MICRO SERVO

- Dạng đặc biệt của mô-tơ, điều khiển bằng lập trình, xoay được từ (0-180)

- Dây đỏ: 5V
Dây nâu/ đen: GND
Dây cam: 9 (PMW)  Sử dụng tín hiệu analog.

- Thư viện cung cấp hàm attach(…) để truyền chăn gắn vào, hàm write(…) để truyền góc sẽ quay tới.

TEMPERATURE & HUMIDITY SENSOR DHT11

- Màu vàng  độ ẩm

  - Trên dưới cùng  cực âm dương nguồn điện  nhạy cảm với độ ẩm (miếng xốp)

    - Điện đi qua nhiều  độ ẩm nhiều

- Màu đen  nhiệt độ

- VCC: 5v

GND: GND

DATA: 4

7-SEGMENT DISPLAY

- 2 loại:

  - Chân ở giữa  chân dương chung (khó lắp hơn)

  - Chân ở giữa  chân âm chung (recommend)

- Chân  digital

- Chân âm chung  nôi qua điện trở  GND.

PIR MOTION SENSOR

- Delay time  Khoảng thời gian ngủ đông.  di chuyển, hay làm bất cứ thứ gì cũng không ảnh hưởng  tùy vào người sử dụng điều khiển.

Xoay bên phải  tăng & ngược lại. (Bên trái)

- Distance  điều khiển khoảng cách quan sát (Khoảng quan sát 3m – 7m).

Xoay bên phải  càng nhỏ & ngược lại. (Bên phải)

- 5 chân  1 chân OUT  digital.

- Đầu trắng  tia hồng ngoại

LCD – Liquid Crystal Display

- 32 kí tự.

- GND

- VCC  5V

- A, K  2 chân cấp nguồn cho đèn nền.

- V0  nối chân ở giữa của biến trở  vặn biến trở  chữ nổi hơn

Nếu không, hiện ra những ô vuông, không nổi bật.

- RS  Digital

  - 1 thanh ghi lưu trữ data

  - 1 thanh ghi lệnh.

  - Hết dữ liệu 2 thanh đọc các chân tiếp theo

- R/W  thường dùng để write  nối về GND  mặc định ép kiểu về chế độ Write

- E  bình thường disable  nạp thanh ghi xong hết  enable.

- Tốn 10 chân digital.

- Cột trước, dòng sau.

LCD I2C

- GND

- VCC  5V

- SDA  A4

- SCL   A5

- Biến trở? để điều chỉnh độ constract.

RELAY 5VDC

- Dùng để bật tắt đèn có hiệu điện thế cao nhưng không gây cháy nôt

- Xanh   nguồn 5V

- Đỏ  bóng đèn – nguồn 220V

- DC+/-  Nối vào nguồn 5v/GND

- IN  tín hiệu digital

- NO (NORMALLY OPEN)

- COM  cái relay

- NC

- Dùng để điều khiển động cơ.